Приложение 3. Прогнози за образуваните отпадъци

Броят на населението на община РИЛА е относително постоянен през последните пет години. Естественият и механичният прираст са отрицателни. Бъдещите тенденции за броя на населението в общината ще зависят силно от механичното движение на населението и задълбочаващата се демографска криза.

Таблица 3.1: Норма на натрупване на отпадъците

| Групи населени места | над 150 хил. | 50-150 хил. | 25-50 хил. | 3-25 хил. | под 3 хил. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма на натрупване | 469 | 426 | 421 | 346 | 256 |

В методиката за определяне на морфологичния състав на БО за норма на натрупване се извеждат 5 групи населени места като за община РИЛА референтните стойности са 256 кг/чов./година, а реалната норма на натрупване на отпадъци в общината за 2019 г. е 78 кг/човек/година. На базата на проведените анализи и с помощта на наличните методики на МОСВ и примерни норми за натрупване на битови отпадъци е направена прогноза за количеството на отпадъците до 2028 г.

Таблица 3.2.: Прогноза за количеството на отпадъците в община РИЛА2021-2028 г.

| Прогноза за количеството на отпадъците |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общо количество отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогнозен темп на изменение на нормата на натрупване на отпадъците (намаляване с 10% за периода) | % | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 |
| Прогнозна норма на натрупване на отпадъци | кг/чов/год | 77,22 | 76,45 | 75,69 | 74,93 | 74,18 | 72,7 | 71,25 | 70,54 |
| Прогнозен брой на населението | брой | 2460 | 2400 | 2350 | 2340 | 2320 | 2320 | 2350 | 2410 |
| Прогнозно количество на отпадъците - общо | тонове/год | 189,96 | 183,48 | 177,87 | 175,34 | 172,1 | 168,66 | 167,44 | 170 |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хранителни | тонове/год | 28,49 | 27,52 | 26,68 | 26,30 | 25,82 | 25,30 | 25,12 | 25,50 |
| Хартия и картон | тонове/год | 13,30 | 12,84 | 12,45 | 12,27 | 12,00 | 11,80 | 11,72 | 11,90 |
| Пластмаса | тонове/год | 22,80 | 22,02 | 21,34 | 21,04 | 20,65 | 20,24 | 20,09 | 20,40 |
| Текстил | тонове/год | 15,20 | 14,68 | 14,23 | 14,03 | 13,77 | 13,50 | 13,40 | 13,60 |
| Гума | тонове/год | 1,90 | 1,80 | 1,79 | 1,75 | 1,72 | 1,69 | 1,67 | 1,70 |
| Кожа | тонове/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Градински | тонове/год | 22,80 | 22,02 | 21,34 | 21,04 | 20,65 | 20,24 | 20,09 | 20,40 |
| Дървесни | тонове/год | 3,80 | 3,67 | 3,56 | 3,51 | 3,44 | 3,37 | 3,35 | 3,40 |
| Стъкло | тонове/год | 9,50 | 9,17 | 8,89 | 8,77 | 8,61 | 8,43 | 8,37 | 8,50 |
| Метали | тонове/год | 9,50 | 9,17 | 8,89 | 8,77 | 8,61 | 8,43 | 8,37 | 8,50 |
| Инертни (над 4 см.) | тонове/год | 7,60 | 7,34 | 7,11 | 7,01 | 6,88 | 6,75 | 6,70 | 6,80 |
| Ситна фракция (до 4 см.) | тонове/год | 51,27 | 49,65 | 48,01 | 47,35 | 46,51 | 45,53 | 45,22 | 45,9 |
| Опасни | тонове/год | 1,90 | 1,80 | 1,79 | 1,75 | 1,72 | 1,69 | 1,67 | 1,70 |
| Други | тонове/год | 1,90 | 1,80 | 1,79 | 1,75 | 1,72 | 1,69 | 1,67 | 1,70 |

Очаква се спад на количествата образувани ТБО, свързани с демографската прогноза за населението на общината и прогнозата за намаляване на нормата на натрупване на отпадъците.